| Školní rok: | Rovnováha na jednozvratné páce | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |  |

Pomůcky:  jednozvratná páka, kámen, siloměr

Přípravná část:

1) Nakresli obrázek: kámen je odvalován pomocí jednozvratné páky

2) Vypočtěte: (společná práce při hodině)

Železná tyč má délky 2,4 m a hmotnost 5 kg. Na jednom konci je pohyblivě upevněna na ose otáčení, na druhém konci ji držíme tak, aby byla vodorovně. Na tyči je zavěšen kámen o hmotnosti 8 kg ve vzdálenosti 60 cm od osy otáčení. Jakou silou tyč držíme?

Praktická část:

Kámen zavěšený na jednozvratné páce ve vzdálenost a1 = 2 dílky (5 dílků, 8 dílků, 10 dílků) působí směrem dolů silou F1. Tíha páky Fp působí v těžišti (ap = 10 dílku) směrem dolů. Tyto síly jsou vyrovnávány působením siloměru F2 ve vzdálenosti a2 = 20 dílků .

Postup:

1) Na siloměr zavěsíme kámen a změříme sílu F1.

2) Na siloměr zavěsíme páku a změříme sílu Fp.

3) Zavěsíme kámen do vzdálenosti 2 dílky a měříme sílu F2.

4) Opakujeme měření pro vzdálenosti 5 dílků, 8 dílků a 10 dílků.

F1 =          N				Fp =          N

ap = 10 dílků			a2 = 20 dílků

| a1 (dílky) | 2 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 (N) |  |  |  |  |

5) Ověření výpočtem platnost vztahu   F1  a1 + Fp  ap = F2  a2 .

Do rovnice dosadíme za F1, a1, Fp , ap, a2. Vypočteme F2 a výsledek porovnáme s naměřenou hodnotou. Ověření provedeme pro všechny vzdálenosti a1.