# URČENÍ FARADAYOVY KONSTANTY

Potřeby: 	Přístroj pro elektrolýzu, měděné elektrody, ampérmetr, reostat, akumulátor, roztok CuSO4, vypínač, stopky, váhy, sádka závaží, líh, kahan, smirkový papír, vodiče (4)

Pro elektrolýzu platí Faradayovy zákony, které můžeme shrnout do vztahu:

m=1FMmvIτ

(m je hmotnost v kg vyloučeného prvku při elektrolýze, F je Faradayova konstanta v C mol-1, Mm molární hmotnost prvku v kg mol-1, v je mocenství prvku, resp. počet elektronů spotřebovaných či uvolněných při elektrolýze [má rozměr 1], I je proud v A,  je čas, po který probíhala elektrolýza, v sekundách).

Odtud můžeme vypočítat Faradayovu konstantu, což je náboj, kterým se z lektrolytu vyloučí 1 kmol jednomocného prvku

F=MmvIτm

Faradayovu konstantu určíme elektrolýzou roztoku síranu měďnatého (CuSO4), při níž se měď vylučuje na katodě. Množství vyloučené mědi zjistíme z přírůstku hmotnosti katody. Molová hmotnost mědi Mm = 0,06357 kg mol-1; ve sloučenině CuSO4 je měď dvojmocná (v = 2)

Postup: Smirkovým papírem obrousíme katodu, omyjeme ji vodou, opláchneme alkoholem a v dostatečné výšce nad kahanem ji osušíme. Suchou, vychladlou elektrodu  zvážíme a její hmotnost m1 zapíšeme.

Připravíme roztok síranu měďnatého (150g CuSO4 rozpustíme v 1000 ml destilované vody přidáme 50 g H2SO4 a 50 g alkoholu), naplníme přístroj pro elektrolýzu, zasuneme elektrody a sestavíme obvod podle schématu na obr. 58. Pozor, aby byla katoda připojena k zápornému pólu zdroje.

Sepneme spínač a nastavíme proud tak, aby jeho hustota byla asi 0,02 A na 1 cm2 plochy ponořené části katody. Současně začneme měřit stopkami čas. Elektrolýzu necháme probíhat asi 20 až 30 min. Neustále kontrolujeme proud a udržujeme jej na stálé hodnotě. Při vypnutí proudu zastavíme stopky, zapíšeme proud a příslušný čas.

Katodu vyjmeme z roztoku, opláchneme destilovanou vodou a lihem a osušíme. Suchou elektrodu zvážíme a z rozdílu konečné hmotnosti m2 a počáteční hmotnosti m1 vypočítáme množství vyloučené mědi m = m2 – m1 [kg].

Vypočítáme Faradayovu konstantu a určíme relativní chybu výsledku. Posoudíme, která z naměřených veličin zatěžuje výsledek největší chybou. Porovnáme naměřenou hodnotu Faradayovy konstanty s hodnotou uvedenou v tabulkách (F= 9,649.104 C mol-1)