| Školní rok: | Měření magnetické indukce permanentního magnetu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: - | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |  |

Pomůcky: počítač, rozhraní LabQuest, senzor magnetické indukce (MG-BTA), pravítko, permanentní magnety, podložka, lepící plastelína

Přípravná část:

Z minulé laboratorní práce zkopíruj fotografii modelu indukčních čar permanentního tyčového magnetu.

Praktická část:

postup:

- Sestavíme pokus podle obrázku.

- K počítači připojíme rozhraní LabQuest a senzor magnetické indukce. Spustíme program Logger Lite.

- Teslametr přepneme na rozsah 6,4 mT a senzor vynulujeme (experiment/nulovaní).

- Nastavíme Experiment/Sběr dat parametry: události se vstupy, název sloupce: vzdálenost, značka: l, jednotky: cm

- V nastavení grafu zrušíme spojovat body.

- Spustíme měření. Magnet umístíme do vzdálenosti asi 2 cm od čidla senzoru. Zadáme: Zachovat aktuální hodnotu (modré kolečko, zapíšeme vzdálenost, enter).

- Magnet posuneme asi o 1 cm dále od čidla a zadáme: Zachovat aktuální hodnotu.

- Měření ukončíme, jakmile magnetická indukce klesne na asi 0,1 mT.

- Překopírujeme hodnoty do Excelu. Sestavíme tabulku a sestrojíme graf závislosti magnetické indukce na vzdálenosti čidla od magnetu. Vložíme spojnici trendu (mocninná), zobrazíme rovnici v grafu. Překopírujeme tabulku a graf do protokolu

- Měření opakujeme pro druhý magnet.

Protokol:

Magnet č. 1

tabulka

graf

Magnet č .2

tabulka

graf