| Školní rok: | # GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: |  | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |  |

Induktance  cívky a kapacitance kondenzátoru

Úkol: Rozhodněte na základě měření, jak závisí kapacitance kondenzátoru a induktance cívky na frekvenci střídavého proudu a ověřte, zda je možno vypočítat tyto hodnoty různými způsoby.

Pomůcky: zdroj střídavého proudu –RC generátor, voltmetr, ampérmetr, přístroj na měření kapacity a indukčnosti, kondenzátor, cívka, vodiče

Postup:

1) Změříme kapacitu kondenzátoru

2) Sestavíme obvod pro měření kapacitance (viz schéma)

3) Nastavíme na zdroji střídavého napětí maximální možné napětí a nejnižší frekvenci. Pak frekvenci postupně zvyšujeme v celém jednom rozsahu generátoru. Měříme proud I procházející kondenzátorem a napětí na kondenzátoru. Zapíšeme naměřené hodnoty do tabulky.

4) Z naměřených hodnot vypočítáme vztahu: XC1 = U/I

5) Hodnotu XC2 vypočteme ze vztahuXC2 = 1ω C

Naměřená hodnota C =

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC1 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC2 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6) Stejným způsobem postupujeme v případě měření ověření vtahu pro cívku

XL1 = U/I,  XL2 = ωL,

Naměřená hodnota L =

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XL1 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XL2 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) Sestrojte grafy závislosti XC1 a  XL1 na frekvenci

8) Závěr: